| Bruksspesifikk produktdokumentasjon for ombruk av limtre |  | Bygningsdelstabellen: 22 Bæresystemer Relevante standarder: NS-EN 14080, tabell 3 og 5 NS-INSTA 142 NS-EN-302-2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bestiller: | Dato: |  | Prosjektnavn: |
| Krav til vesentlige egenskaper for bruk i prosjektet (fylles ut av bestiller) Tilsiktet bruksområde og klimaklasse: [bjelke/søyle, klimaklasse 1-3] Geometri: [BxHxL i mm] Utseendekrav: [høvlet, uten større skader, ingen krav] Fasthetsklasse: [GL24h/GL22c] |  |  |  |
| Leverandør: | Dato: |  | Utfylt av: |
| Krav til kompetanse for utarbeidelse av bruksspesifikk produktdokumentasjon: Autorisert etter NS-INSTA 142. Kjennskap til NS-EN 14080. Delamineringstest etter NS-EN-302-2. |  |  |  |
| Ytelser (må fylles ut av leverandør) Geometri (bxhxl): Dimensjonerende geometri: Lamellkvalitet: Fasthetsklasse: Delamineringstest: Skjærtest (tilfellet bruken skal være bærende i klimaklasse 1-2 og limtreet bestod ikke delamineringstest og limet er UF): Overflatebeskrivelse: Store sprekker, delaminering eller andre skader (estetisk/dimensjonerende): Utsparinger og perforeringer (visuell kontroll): Fremmedlegemer (visuell kontroll evt. med detektor): Råte og mugg (visuell kontroll): Skadedyr (visuell kontroll): Fuktighet: Giftstoffer: |  |  |  |
| Annen informasjon, hvis tilgjengelig (fylles ut av leverandør) Limtype: Produsent: Produksjonsår: Brukssted og bruksformål: Rive- eller demonteringsmetode: Bearbeiding etter rivning: Dokumentasjon: |  |  |  |
| Kommentar/forbehold: Limtreet må lagres korrekt etter Moelvens håndbok. Bearbeiding etter denne sertifiseringen gjøres på eget ansvar. |  |  |  |
| Utførte tester og resultater: Vedlegg 1 Autorisjonbevis Vedlegg 2 Testresultat delaminering Vedlegg 3 Testresultat skjærtest (hvis utført) |  |  |  |
| Bilder |  |  |  |

Kommentarer til felt:

Krav til vesentlige egenskaper for bruk i prosjektet

Tilsiktet bruksområde og klimaklasse: Her er lastretning viktig, dvs. om elementet skal benyttes som søyle eller bjelke. Klimaklasse 1-2 er inne og 3 er ofte ute eller i fuktige lokaler. Se Limtreboka 2.3.1 for mer info.

Geometri: Gjerne skriv minste og største verdier her. For utregning av RIB kan GL24h regnes som antatt laveste fasthetsklasse.

Utseendekrav: Hvis limtreet skal være skjult kan man skrive ingen krav, skal den være synlig kan høvlet og uten større skader være å foretrekke.

Fasthetsklasse: GL24h er normalt for limtre som ikke har dokumentasjon. GL30c er normalt for limtre med dokumentasjon.

Ytelser (fylles ut av leverandør)

Geometri (bxhxl): Fysisk størrelse
Dimensjonerende geometri: Minste tverrsnitt
Lamellkvalitet: Lamellkvalitet etter Insta 142. Utføres av en person autorisert av Treteknisk.
Fasthetsklasse: Fasthetsklasse etter tabell 3 og 5 i NS-EN 14080

Delamineringstest: Utføres av godkjent bedrift, f.eks. Treteknisk etter NS-EN-302-2. Se også Prosedyre for vurdering av limtre til ombruk (se denne linken)

Skjærtest (tilfellet bruken skal være bærende i klimaklasse 1-2 og limtreet ikke bestod delamineringstest og limet er UF): Utføres av godkjent bedrift, f.eks. Treteknisk

Overflatebeskrivelse: Ubehandlet eller lakkert

Store sprekker, delaminering eller andre skader (estetisk/dimensjonerende):

Utsparinger og perforeringer (visuell kontroll): Størrelse og plassering i forhold til kant.
Fremmedlegemer (visuell kontroll evt. med detektor): Type, mengde og sted.

Råte og mugg (visuell kontroll): Råte på kritiske steder må undersøkes mer.

Skadedyr (visuell kontroll):

Fuktighet: Hvis limtreet er fuktig og ikke har fått tørke, må dette kommenteres.

Giftstoffer: Normalt ingen utenom påførte giftstoffer i maling eller lignende. Henvise til miljøkartlegging ved mistanke om behandling.

Annen informasjon, hvis tilgjengelig (fylles ut av leverandør)

Limtype: Dette blir ofte antatt basert på årstall og farge på limet.

Produsent: Navn på produsent

Produksjonsår: Hvis kjent, ca. også mulig.

Brukssted og bruksformål: Om det er brukt som søyle eller bjelke.

Rive- eller demonteringsmetode: F.eks. skånsomt demontert eller revet med grabb.

Bearbeiding etter rivning: Er det renset, eller fått en eller annen bearbeiding etter demontering?

Dokumentasjon: Annen dokumentasjon som kan være av interesse.

Brukerveiledning for Bruksspesifikk produktdokumentasjon for brukte byggevarer

Bruksspesifikk produktdokumentasjon for brukte byggevarer er ment som et verktøy for å oppnå praktisk og trygg bruk av ombruksmaterialer, og samtidig oppfylle dokumentasjonskravene for bygg beskrevet i Byggeteknisk forskrift (TEK17). Bruksspesifikk produktdokumentasjon er én løsning på hvordan vi kan produsere tilstrekkelig dokumentasjon for bestemte produkter og til bestemt bruk. Malene er utviklet i Arbeidsgruppe 1 i Nasjonal kunnskapsarena for ombruk i byggebransjen og utgitt av Kunnskapsarenaen. Fase 1 av arbeidet var delvis finansiert av Statsbygg. Du kan lese mer om Kunnskapsarenaen her.

Bruk

Malverket er lagt opp som en totrinnsprosess:

Første del av dokumentet (Krav til vesentlige egenskaper for bruk i prosjektet) fylles ut av bestiller, med utgangspunkt i hva varen skal brukes til og kravene varen må oppfylle. Bestiller kan typisk være ansvarlig prosjekterende.

Andre del av dokumentet fylles ut av leverandøren, og det er her ytelsene som må dokumenteres erklæres. Denne delen har leverandøren ansvar for. Se også Prosedyre for vurdering av limtre til ombruk (se denne linken) som beskriver eventuelle resertifiseringsløp.

Hvis bestiller og leverandør er samme aktør følges likevel den samme prosedyren, men samme person eller aktør fyller ut begge felter.

Ansvar for bruk av maler og oppskrift

Kunnskapsarenaen tar ikke noe ansvar for gyldigheten av malene, dokumentasjonen, eller kravsbeskrivelsene i Bruksspesifikk ytelsesdokumentasjon for brukte byggevarer.

Brukere av malene må selv sette seg inn i regelverk for dokumentasjon og bruk av brukte byggevarer, og både bestiller og leverandør må ta ansvar for sine spesifikasjoner.

Det er ikke et offentlig krav å bruke bruksspesifikk produktdokumentasjon, og malene for dette er heller ikke standardisert eller myndighetsgodkjente dokumenter.